BobSmeter-Flex

Instructions manual

V1/2010

BobSmeter-Flex представляет собой бесплатное приложение для PowerSDR по FlexRadio Systems запланировано WoodBoxRadio и написано Антонио Alliegro

WoodBoxRadio

BobSmeter-Flex uses a Virtual COM to connect PowerSDR

- Вы можете использовать любое программное обеспечение доступно VCOM

Как это работает??

BobSmeter-Flex  использовать виртуальный COM порт для подключения PowerSDR и, используя CAT протокол, он читает метр значения. Введите установки, настройки порта и нажмите кнопку Пуск

Что вам нужно?

- Программное обеспечение Vcom-  N8VB, VSPE или com0com

- PowerSDR работает и настроен на действительной VCOM

Может работает с другим программным обеспечением в то же время?

Да, он может работать с любым программным обеспечением, как бревно, которое должно CAT соединение, используя VSPE в конфигурации сплиттер.

Установка и выполнение BobSmeter-Flex.

- Распаковать файлы в новую папку, где вы хотите в вашем HD.

Использование N8VB драйвера виртуального Com необходимо создать пару Vcoms имени COM4 <> COM5

BobSmeter-Flex  является внешним appplication для PowerSDR, он работает только если у вас есть copule из Vcom установленные в вашей системе, например, COM4 и COM5 или другие связанные с COM4.

Использование VSPE вы можете создать COM4 как разъем Vcom и COM5 как тип разделителя называют COM4. В этой конфигурации COM5 разделяет любое программное обеспечение, хочет подключиться к COM4 (PowerSDR) для многих pourpose как журнал,

Нажмите кнопку SETUP для настройки Bobcat до начала

This is the Info TAB

This is

- Выберите Vcom порт, который в сочетании с PowerSDR

- Проверьте соединение с PowerSDR нажав кнопку "Проверить"

- Выберите чтения на RX1 и RX2 (только FLEX-5000A с RX2 установлен)

- Выберите тип Smeter Box

- Выберите функцию автоматической синхронизации или выключить (эта функция позволяет автоматизировать подключение к PowerSDR при запуске)

- Выберите CAT Интервал: это избирательных время в мс для PowerSDR (проверьте лучше для вашей системы)

- Выберите Средняя Тип: медленно или быстро

Note: BobSmeter-Flex представляет собой приложение "всегда сверху" на рабочем столе.

Note: Если вы разделяете Vcom использоваться на BobSmeter-Flex с другими программными продуктами, начать BobSmeter-Flex после того, как все программное обеспечение других.

Note: Вы можете запустить 2 сессии BobSmeter-Flex, по одному для RX1 и другой для RX2 (только FLEX-5000A с RX2)

BobSmeter это бесплатное приложение запланировано WoodBoxRadio и написал Боб (Antonio Alliegro) Если вам нравится, и использовать это программное обеспечение, пожалуйста, пожертвовать для его поддержки.

This manual is written by IK3VIG Beppe – 01 May 2010

WoodBoxRadio