| Диапазон, МГц | Поз.обозн. | Сердечник | Тип провода, диаметр, мм | Кол-во витков | Индуктивность, мкГн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,3…12,0 желтые | L17 | T44-6 | ПЭВ-2 0,5 | 22 | 2,2 |
|  | L18 |  |  |  |  |
|  | L19 |  |  |  |  |
| 6,0…7,3 красные | L20 | T44-2 | ПЭВ-2 0,4 | 26 | 3,75 |
|  | L21 |  |  |  |  |
|  | L22 |  |  |  |  |
| 21,5…30,0 желтые | L23 | T44-6 | ПЭВ-2 0,5 | 11 | 0,78 |
|  | L24 |  |  |  |  |
|  | L25 |  |  |  |  |
| 2,5…4,0 красные | L26 | T44-2 | ПЭВ-2 0,3 | 35 | 6,6 |
|  | L27 |  |  |  |  |
|  | L28 |  |  |  |  |
| 14,5…21,5 желтые | L29 | T44-6 | ПЭВ-2 0,5 | 14 | 1,156 |
|  | L30 |  |  |  |  |
|  | L31 |  |  |  |  |
| 1,6…2,5 красные | L32 | T44-2 | ПЭВ-2 0,3 | 48 | 11,6 |
|  | L33 |  |  |  |  |
|  | L34 |  |  |  |  |
| 12,0…14,5 желтые | L14 | T44-6 | ПЭВ-2 0,5 | 19 | 1,75 |
|  | L15 |  |  |  |  |
|  | L16 |  |  |  |  |
| 4,0…6,0 красные | L38 | T44-2 | ПЭВ-2 0,3 | 30 | 5,0 |
|  | L39 |  |  |  |  |
|  | L40 |  |  |  |  |
| 30…65 | L35 | 7мм | ПЭВ-2 1,0 | 5 | 0,15 |
|  | L36 | 7мм |  | 9 | 0,27 |
|  | L37 | 7мм |  | 5 | 0,15 |